一、CPU模块的总体设计

1.CPU的主要性能指标和特性

- 地址/数据线宽度: 32bit

- 指令系统: RISC, 选取了Weihai MIPS中的16条

- 数据表示: 定点整数

- 寄存器组织:

  - PC

  - 32个通用寄存器

  - MDR、IR、A、B、ALUout

- 字节序: 大端次序

- 流水线: 不采用流水线

- 存储体系:

  - 存储字长: 32bit

  - 存储器划分: 按字编址，1K*4B的ROM(0H开始)一块，1K*4B的RAM（400H开始）一块

  - 结构: 普林斯顿结构

- I/O编址方式: 与主存统一编址(3FF0-3FF2)

2.CPU的构成及各部分的简要说明

- PC:	 	程序计数器，由于按字编址，每次+1

- MDR: 	数据缓冲寄存器，暂存内存读出的数据

- IR: 		指令寄存器，暂存内存读出的指令

- A,B:  	暂存通用寄存器组的两个输出

- 通用寄存器组: 32个32位寄存器，可同时读2个，写1个

- ALUout:	暂存ALU的计算结果(不存标志位，仅存结果)

- ALU:		运算器，支持加、减、左移、右移、与、或、异或操作

- CU:		控制器，给出所有控制信号

- 内部数据通路: 包含大量多路选择器和信号线等硬件配置，完成指定位数的扩展操作等等

- 没有使用ALUControl，将op与funct全交CU处理

3.CPU的指令系统

| xor | 000000 | rs | rt | rd(rs^rt) | 00000 | 100110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sub | 000000 | rs | rt | rd(rs-rt) | 00000 | 100011 |
| add | 000000 | rs | rt | rd(rs+rt) | 00000 | 100000 |
| or | 000000 | rs | rt | rd(rs¦rt) | 00000 | 100101 |
| addi | 001000 | rs | rt | imm16 |  |  |
| andi | 001100 | rs | rt | imm16 |  |  |
| xori | 001110 | rs | rt | imm16 |  |  |
| bne | 000101 | rs | rt | offset16 |  |  |
| beq | 000100 | rs | rt | offset16 |  |  |
| sw | 101011 | rs | rt | offset16 |  |  |
| lw | 100011 | rs | rt | offset16 |  |  |
| j | 000010 | target26 |  |  |  |  |
| jal | 000011 | target26 |  |  |  |  |
| jr | 000000 | rs | 000000000000000(15) |  |  | 001000 |
| sll | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt5 | 000000 |
| srl | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt5 | 000010 |

1. R-type(xor, sub, add, or): 将rs和rt寄存器中的值按指令后六位操控ALU完成相应运算后存储结果到rd寄存器。（发生溢出不中断）

2. 立即数(addi, andi, xori): 将16位立即数符号扩展到32位后与rs寄存器中的值按指令前六位操作码操控ALU完成相应运算后存储结果到rt寄存器。（发生溢出不中断）

3. Branch(bne, beq): 根据rs和rt寄存器中值的相等与否跳转到地址——PC当前值+16位offset符号扩展到32位。

4. 内存读写(lw, sw): Lw向RAM地址——rs寄存器值+16位offset符号扩展到32位，写入rt寄存器的值（或sw:将该地址值读出并写入到rt寄存器）。

5. jump(j, jal, jr): j, jal跳转到地址——PC的高6位接上26位target, jr跳转到地址——rs寄存器的值；Jal跳转前还将当前PC值存入了31号通用寄存器。

6. 移位(sll, srl): 将rt寄存器的值按指令后六位操控ALU逻辑移位无符号数shamt位，并将ALU运算结果存入rd寄存器。

4.按指令类型分类的CPU数据通路图

5.总体的CPU数据通路图

6.CPU主要模块的控制信号分析

| ALUCon | 000 | 加法 |
| --- | --- | --- |
|  | 001 | 左移 |
|  | 010 | 右移 |
|  | 011 | 异或 |
|  | 100 | 与 |
|  | 101 | 或 |
|  | 110 | 减 |
| PCsrc | 00 | pc来自A寄存器（对应jr指令） |
|  | 01 | pc来自pc-extend（对应无条件转移指令j和jar） |
|  | 10 | pc直接来自运算器结果（对应pc = pc + 1） |
|  | 11 | pc来自ALUOut寄存器（对应条件转移指令beq和bne） |
| PCWC1 | 0 | / |
|  | 1 | 对应相等则转移（beq） |
| PCWC2 | 0 | / |
|  | 1 | 对应不相等则转移（bne） |
| PCW | 0 | / |
|  | 1 | 对应无条件转移(j jal jr pc+1) |
| Regsrc | 00 | Wd来自MDR（对应读内存指令lw） |
|  | 01 | Wd来自pc（对应jal指令） |
|  | 10 | Wd来自ALUOut（对应所有计算性结果） |
| ALUsrca | 00 | A操作数来自pc （对应beq bne pc + 1 ） |
|  | 01 | A操作数来自A寄存器 (branch也用) |
|  | 10 | A操作数来自IR[10:6]（对应移位指令） |
| ALUsrcb | 00 | B操作数来自B寄存器（branch也用） |
|  | 01 | B操作数来自sign-extend（对应bne beq lw sw ***i） |
|  | 10 | B操作数是1（pc = pc + 1） |
| RegWrite | 0 | / |
|  | 1 | Regfile可以写 |
| RegDst | 00 | Wa来自IR[20:16] |
|  | 01 | Wa来自IR[15:11] (对应and or sll srl) |
|  | 10 | Wa为31（对应jal存pc当前值到$ra） |
| MEMW | 0 | / |
|  | 1 | Memory可以写 |
| MEMR | 0 | / |
|  | 1 | Memory可以读 |
| IorD | 0 | 访存地址来自PC（对应取指周期） |
|  | 1 | 访存地址来自ALUOut（对应sw） |
| IRWrite | 0 | / |
|  | 1 | IR可以写（对应取指周期） |

7.多周期操作设计(每个周期完成功能及控制信号电平分析)

（为了访存稳定，存储器工作频率为100MHz，CPU工作频率为50MHz，防止一个节拍后存储器读数还未稳定）

公有周期：

节拍1. 取指周期

信号电平：ALUCon=000 PCsrc=10 PCWC1=0 PCWC2=0 PCW=1 ALUsrca=00 ALUsrcb=10 RegWrite=0 MEMW=0 MEMR=1 IORD=0 IRWrite=1

完成功能：

①根据当前PC值从存储器取出指令到IR寄存器

②完成pc = pc + 1

节拍2. 指令解析和寄存器读数周期

信号电平：ALUCon=000 PCWC1=0 PCWC2=0 PCW=0 ALUsrca=00 ALUsrcb=01 RegWrite=0 MEMW=0 MEMR=0 IRWrite=0

完成功能：

①CU解析指令，对不同指令指定不同的“下一个”状态(详见CU代码)

②在ALU中完成（pc + 符号扩展的IR[15: 0]），存入ALUOut寄存器，以备后续bne，beq指令使用，若实际上本条指令不是bne或beq，这个计算结果是没有用处的，但是此处计算相比于闲置ALU来说也没有任何坏处(反正ALU是组合逻辑电路)。

③读出IR[25:21]和IR[20:16]号通用寄存器的值，分别写入A,B寄存器。

非公有周期：

对于基址寻址之lw:

节拍3. 访存地址计算周期

信号电平：ALUCon=000 PCWC1=0 PCWC2=0 PCW=0 ALUsrca=01 ALUsrcb=01 RegWrite=0 MEMW=0 MEMR=0 IRWrite=0

完成功能：

①A寄存器中的值作为基址与符号扩展的IR[15: 0]在ALU中完成相加，存入ALUOut寄存器。

节拍4. 读存周期

信号电平：PCWC1=0 PCWC2=0 PCW=0 RegWrite=0 MEMW=0 MEMR=1 IRWrite=0 IorD=1

完成功能：

①根据ALUOut中的地址进行内存读操作，读出的数据存入MDR。

节拍5. 读内存完成周期

信号电平：PCWC1=0 PCWC2=0 PCW=0 RegWrite=1 MEMW=0 MEMR=0 IRWrite=0 RegDst=00 Regsrc=00

完成功能：

①将MDR中数据写入IR[20:16]号寄存器。

对于基址寻址之sw:

节拍3. （同lw）

节拍4. 写存周期

信号电平：PCWC1=0 PCWC2=0 PCW=0 RegWrite=0 MEMW=1 MEMR=0 IRWrite=0 IorD=1

完成功能：

①根据ALUOut中的地址将B寄存器中的值写入内存。

对于寄存器寻址之R-type类：

节拍3. R-type执行周期

信号电平：ALUCon=000/101/011/110 PCWC1=0 PCWC2=0 PCW=0 ALUsrca=01 ALUsrcb=00 RegWrite=0 MEMW=0 MEMR=0 IRWrite=0

完成功能：

①根据不同ALUCon信号在ALU中对寄存器A和B的值做操作后，存入ALUOut寄存器。

节拍4. R-type完成周期

信号电平：PCWC1=0 PCWC2=0 PCW=0 RegDst=01 Regsrc=10 RegWrite=1 MEMW=0 MEMR=0 IRWrite=0

完成功能：

①将ALUOut中的值写入IR[15:11]号寄存器。

对于立即寻址之移位类：

节拍3. 移位执行周期

信号电平：ALUCon=001/010 PCWC1=0 PCWC2=0 PCW=0 ALUsrca=10 ALUsrcb=00 RegWrite=0 MEMW=0 MEMR=0 IRWrite=0

完成功能：

①根据ALUCon将B寄存器中的值左（或右）移逻辑扩展的IR[10:6]位，存入ALUOut寄存器。

节拍4. （与R-type相同）

对于立即寻址之立即数类：

节拍3. 立即数类执行周期

信号电平：ALUCon=000/011/100 PCWC1=0 PCWC2=0 PCW=0 ALUsrca=01 ALUsrcb=01 RegWrite=0 MEMW=0 MEMR=0 IRWrite=0

完成功能：

①根据不同ALUCon信号在ALU中对寄存器A的值和符号扩展的IR[15:0]做操作后，存入ALUOut寄存器。

节拍4. 立即数类完成周期

信号电平：PCWC1=0 PCWC2=0 PCW=0 RegDst=00 Regsrc=10 RegWrite=1 MEMW=0 MEMR=0 IRWrite=0

完成功能：

①将ALUOut中的值写入IR[20:16]号寄存器。

对于PC相对寻址类：

节拍3. 分支类完成周期

信号电平：ALUCon=110 PCWC1=0/1 PCWC2=~PCWC1 PCW=0 PCsrc=11 ALUsrca=01 ALUsrcb=00 RegWrite=0 MEMW=0 MEMR=0 IRWrite=0

完成功能：

①将A，B寄存器的值在ALU中做减法。

②根据ALU的Zero标志输出用ALUOut寄存器的“当前值”覆盖PC。

对于类直接寻址之jal：

节拍3. 程序调用完成周期

信号电平：PCW=1 PCsrc=01 RegWrite=1 MEMW=0 MEMR=0 IRWrite=0 RegDst=10 Regsrc=01

完成功能：

①用IR[25:0]覆盖PC。

②将PC“当前值”存入31号通用寄存器。

对于类直接寻址之j：

节拍3. 无条件转移完成周期

信号电平：PCW=1 PCsrc=01 RegWrite=0 MEMW=0 MEMR=0 IRWrite=0

完成功能：

①用IR[25:0]覆盖PC。

对于寄存器寻址之jr：

节拍3. 程序返回完成周期

信号电平：PCW=1 PCsrc=00 RegWrite=0 MEMW=0 MEMR=0 IRWrite=0

完成功能：

①用A寄存器的“当前值”覆盖PC。

8.控制单元的状态转换图

9.CPU的Verilog描述分析(模块构成及层次图)

二、外围模块的设计

1.时钟模块的设计(封装图及信号分析)

2.存储器模块的设计(封装图及信号分析)

三、SOC的设计

1.SoC的外部封装图及信号分析(输入输出信号)

2.SoC的引脚约束表(信号与管脚对应表)

| Name | Direction | Package Pin |
| --- | --- | --- |
| Ports (47) |  |  |
| clk | IN | P17 |
| cs1[3] | OUT | G2 |
| cs1[2] | OUT | C2 |
| cs1[1] | OUT | C1 |
| cs1[0] | OUT | H1 |
| cs2[3] | OUT | G1 |
| cs2[2] | OUT | F1 |
| cs2[1] | OUT | E1 |
| cs2[0] | OUT | G6 |
| digit1[7] | OUT | B4 |
| digit1[6] | OUT | A4 |
| digit1[5] | OUT | A3 |
| digit1[4] | OUT | B1 |
| digit1[3] | OUT | A1 |
| digit1[2] | OUT | B3 |
| digit1[1] | OUT | B2 |
| digit1[0] | OUT | D5 |
| digit2[7] | OUT | D4 |
| digit2[6] | OUT | E3 |
| digit2[5] | OUT | D3 |
| digit2[4] | OUT | F4 |
| digit2[3] | OUT | F3 |
| digit2[2] | OUT | E2 |
| digit2[1] | OUT | D2 |
| digit2[0] | OUT | H2 |
| key[4] | IN | R11 |
| key[3] | IN | V1 |
| key[2] | IN | R17 |
| key[1] | IN | U4 |
| key[0] | IN | R15 |
| led[15] | OUT | K3 |
| led[14] | OUT | M1 |
| led[13] | OUT | L1 |
| led[12] | OUT | K6 |
| led[11] | OUT | J5 |
| led[10] | OUT | H5 |
| led[9] | OUT | H6 |
| led[8] | OUT | K1 |
| led[7] | OUT | K2 |
| led[6] | OUT | J2 |
| led[5] | OUT | J3 |
| led[4] | OUT | H4 |
| led[3] | OUT | J4 |
| led[2] | OUT | G3 |
| led[1] | OUT | G4 |
| led[0] | OUT | F6 |
| reset | IN | P15 |

3.SoC的结构框图

三、测试用例的编写

(1)测试用例的功能描述

(2)测试用例的汇编语言代码

addi  $sp,$zero,1500  #sp初始指向500

addi  $t1,$zero,1600  #存放结果的头位置

wait:

lw   $t8, 0x3ff1($zero)  #取按键内容

andi $t4, $t8, 0xffff    #是否有按键

beq  $t4, $zero, wait	  #若无则继续查询等待

jal delay               #延时一段时间

lw   $t9, 0x3ff1($zero)  #取按键内容

beq  $t8, $t9, wait      #与25ms前一致则重新等待按键(下降沿触发)

#根据按键进入不同程序

andi $t7, $t4, 0x0001

bne  $t7, $zero, center

andi $t7, $t4, 0x0008

bne  $t7, $zero, left

andi $t7, $t4, 0x0010

bne  $t7, $zero, right

j wait

center:

andi $a0, $a0, 0

addi  $a0,$zero,1026  #子程序参数

jal travel   #进行中序遍历函数

#数码管显示"in"

andi  $t6, $t6, 0

addi  $t6, $t6, 0x0160

sll   $t6, $t6, 16

addi  $t6, $t6, 0x08ec

sw    $t6, 0x3ff2($zero)

andi  $t2, $t2, 0

addi  $t2,$t1,-1600  #存放结果长度

andi  $t1, $t1, 0

addi  $t1,$zero,1599 #存放结果的头位置

j wait

left:

#数码管清零

andi  $t6, $t6, 0

sw    $t6, 0x3ff2($zero)

#读取指针-1位置的字母

addi  $t1,$t1,-1

lw $t0, 0($t1)

j seg

seg:

if_a:

andi  $t5, $t5, 0

addi  $t5, $t5, 0x0041

bne   $t0, $t5, if_b

andi  $t6, $t6, 0

addi  $t6, $t6, 0x08ee

sw    $t6, 0x3ff2($zero)

j wait

if_b:

andi  $t5, $t5, 0

addi  $t5, $t5, 0x0042

bne   $t0, $t5, if_c

andi  $t6, $t6, 0

addi  $t6, $t6, 0x083e

sw    $t6, 0x3ff2($zero)

j wait

if_c:

andi  $t5, $t5, 0

addi  $t5, $t5, 0x0043

bne   $t0, $t5, if_d

andi  $t6, $t6, 0

addi  $t6, $t6, 0x089c

sw    $t6, 0x3ff2($zero)

j wait

if_d:

andi  $t5, $t5, 0

addi  $t5, $t5, 0x0044

bne   $t0, $t5, if_e

andi  $t6, $t6, 0

addi  $t6, $t6, 0x087a

sw    $t6, 0x3ff2($zero)

j wait

if_e:

andi  $t5, $t5, 0

addi  $t5, $t5, 0x0045

bne   $t0, $t5, if_f

andi  $t6, $t6, 0

addi  $t6, $t6, 0x089e

sw    $t6, 0x3ff2($zero)

j wait

if_f:

andi  $t5, $t5, 0

addi  $t5, $t5, 0x0046

bne   $t0, $t5, if_g

andi  $t6, $t6, 0

addi  $t6, $t6, 0x088e

sw    $t6, 0x3ff2($zero)

j wait

if_g:

andi  $t5, $t5, 0

addi  $t5, $t5, 0x0047

bne   $t0, $t5, other

andi  $t6, $t6, 0

addi  $t6, $t6, 0x08f6

sw    $t6, 0x3ff2($zero)

j wait

other:

j wait

right:

#数码管清零

andi  $t6, $t6, 0

sw    $t6, 0x3ff2($zero)

#读取指针+1位置的字母

addi  $t1,$t1,1

lw $t0, 0($t1)

j seg

travel:

addi  $sp,  $sp, -2    #修/改堆栈指针，准备入栈

sw    $ra,  1($sp)     #返回地址入栈

sw    $a0,  0($sp)     #参数入栈

beq   $a0, $zero, pop #节点为空，出栈；不为空，其左节点继续执行函数

lw    $t0, -1($a0)     #将$a0存储的字母的左子树的地址存入$t0

addi  $a0, $t0, 0      #参数存入$a0

jal   travel           #继续执行travel

sll   $zero, $zero, 0

lw    $ra, 1($sp)      #恢复本轮调用的返回地址至$ra

lw    $a0, 0($sp)      #将栈指针指向的字母指针存入a0

lw    $t0, 0($a0)      #将a0指向的字母值存入t0

sw    $t0, 0($t1)      #把字母存入主存某位置

addi  $t1, $t1, 1      #存字母的主存地址位置+1

lw    $t0, 1($a0)      #将$a0存储的字母的右子树的地址存入$t0

addi  $a0, $t0, 0      #参数存入$a0

jal   travel           #继续执行travel

sll   $zero, $zero, 0

lw    $ra, 1($sp)      #恢复本轮调用的返回地址至$ra

pop:

addi  $sp, $sp, 2

jr    $ra

delay:

andi $t9, $t9, 0

addi $t9, $t9, 1         #延迟25ms

sll  $t9, $t9, 18

minus:

addi $t9, $t9, -1

bne $t9, $zero, minus

jr $ra

(3)测试用例的机器语言代码

- 201d05dc

- 20090640

- 8c183ff1

- 330cffff

- 1180fffd

- 0c10006c

- 8c193ff1

- 1319fffa

- 318f0001

- 15e00005

- 318f0008

- 15e00010

- 318f0010

- 15e00045

- 08100002

- 30840000

- 20040402

- 0c100058

- 31ce0000

- 21ce0160

- 000e7400

- 21ce08ec

- ac0e3ff2

- 314a0000

- 212af9c0

- 31290000

- 2009063f

- 08100002

- 31ce0000

- ac0e3ff2

- 2129ffff

- 8d280000

- 08100021

- 31ad0000

- 21ad0041

- 150d0004

- 31ce0000

- 21ce08ee

- ac0e3ff2

- 08100002

- 31ad0000

- 21ad0042

- 150d0004

- 31ce0000

- 21ce083e

- ac0e3ff2

- 08100002

- 31ad0000

- 21ad0043

- 150d0004

- 31ce0000

- 21ce089c

- ac0e3ff2

- 08100002

- 31ad0000

- 21ad0044

- 150d0004

- 31ce0000

- 21ce087a

- ac0e3ff2

- 08100002

- 31ad0000

- 21ad0045

- 150d0004

- 31ce0000

- 21ce089e

- ac0e3ff2

- 08100002

- 31ad0000

- 21ad0046

- 150d0004

- 31ce0000

- 21ce088e

- ac0e3ff2

- 08100002

- 31ad0000

- 21ad0047

- 150d0004

- 31ce0000

- 21ce08f6

- ac0e3ff2

- 08100002

- 08100002

- 31ce0000

- ac0e3ff2

- 21290001

- 8d280000

- 08100021

- 23bdfffe

- afbf0001

- afa40000

- 1080000e

- 8c88ffff

- 21040000

- 0c100058

- 00000000

- 8fbf0001

- 8fa40000

- 8c880000

- ad280000

- 21290001

- 8c880001

- 21040000

- 0c100058

- 00000000

- 8fbf0001

- 23bd0002

- 03e00008

- 33390000

- 23390001

- 0019cc80

- 2339ffff

- 1720fffe

- 03e00008

(4)测试用例的运行结果

五、设计遇到的问题及解决方法

六、设计总结及设计心得